# AYUNTAMIENTO DE ________________________.

ORDENANZA MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE _____________ SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE RUIDOS.

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones Generales.

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza establece normas de actuación de los ciudadanos y de la Administración con objeto de proteger el medio ambiente urbano, la salud y la tranquilidad de las personas, evitando las perturbaciones que se puedan producir por ruidos.

El objeto de la presente Ordenanza será:

- Velar por la calidad del medio urbano en materia de ruidos.

- Exigir un determinado nivel de aislamiento acústico en las edificaciones de forma que se respeten los niveles relacionados en esta ordenanza.

- Regular los niveles sonoros imputables a cualquier causa.

- Cualesquiera otras que generen ruidos o vibraciones que sean susceptibles de producir molestias o daños materiales, a las personas o bienes situados bajo su campo de influencia.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Quedan sometidos a las prescripciones de esta Ordenanza las actividades de titularidad pública o privada y los emisores acústicos, en los términos en que son definidos en la legislación estatal sobre ruido, todo ello de conformidad con las competencias atribuidas al Ayuntamiento de __________ por la normativa europea, estatal y autonómica. Asimismo, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la presente ordenanza, las actividades domésticas o los comportamientos de los vecinos que generen contaminación acústica y excedan los límites tolerables de conformidad con las ordenanzas municipales y los usos locales.

En relación con las infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, las competencias en materia de ruido, tal y como determina la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, corresponden a la Administración General del Estado. En el mismo caso se encuentran las obras de interés público de competencia estatal.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Ordenanza la actividad militar y la actividad laboral en lo que se refiere a las condiciones de los trabajadores, que se regirán por su legislación específica.

A su vez también quedan excluidas de cumplimiento de esta ordenanza las señales acústicas de los semáforos, relojes de los edificios públicos, fuentes públicas y campanas de iglesias, por considerarse sonidos de interés histórico, cultural o social.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de esta Ordenanza, se entiende por:

- Actividad: cualquier instalación, establecimiento o actividad, públicos o privados, de naturaleza industrial, comercial, de servicios o de almacenamiento.

- Actividades recreativas y de espectáculos públicos: aquellas definidas y catalogadas como tales en la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.

- Áreas urbanizadas existentes: superficie del territorio del término municipal de ________ que sea área urbanizada antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- Vehículos de motor: los definidos como tales en la legislación de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

- Ciclomotores: los definidos como tales en la legislación de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

- Contaminación acústica: presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades, para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

- Emisor acústico: cualquier actividad, establecimiento, instalación, infraestructura, equipo, maquinaria, vehículo o comportamiento que genere contaminación acústica.

- Locales acústicamente colindantes: aquellos que compartan la misma estructura constructiva o bien que se ubiquen en estructuras constructivas contiguas, entre las que sea posible la transmisión estructural del ruido, y cuando en ningún momento se produzca la transmisión de ruido entre el emisor y el receptor a través del medio ambiente exterior.

- Medio ambiente exterior: espacio exterior, que incluye tanto a espacios y vías públicas como a espacios abiertos de titularidad privada.

- Nuevos desarrollos urbanísticos: la superficie del territorio en situación de suelo rural para la que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevén o permiten su paso a la situación de suelo urbanizado, mediante las correspondientes actuaciones de urbanización, así como la de suelo ya urbanizado que esté sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

Artículo 4. Competencias y actuaciones municipales.

1. Los órganos municipales competentes velarán por el cumplimiento de lo previsto en la presente Ordenanza en el ejercicio de sus potestades de planificación urbanística, de inspección y control de las actividades, y sancionadora, mediante las siguientes actuaciones:

- La aprobación de normas e instrumentos de planeamiento urbanístico de carácter general y de desarrollo, así como su ejecución.

- La aprobación de instrumentos de evaluación y gestión del ruido ambiental.

- El sometimiento a previa licencia y a otros actos de control preventivo que procedan para toda clase de construcciones, demoliciones, obras en la vía pública e instalaciones industriales, comerciales, recreativas, musicales, espectáculos y de servicios, y cuantas se relacionan en la normativa urbanística.

- El establecimiento de limitaciones a las actividades o a los comportamientos de los vecinos o usuarios de la vía pública, sin menoscabo de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución española.

- El ejercicio de la actuación inspectora.

- La tramitación de procedimientos de restauración de la legalidad consistentes en la adopción de medidas provisionales, órdenes de ejecución y la ordenación de medidas correctoras.

- El ejercicio de la potestad sancionadora.

- Cuantas otras acciones conduzcan al cumplimiento de la presente Ordenanza.

2. En relación con la elaboración y aprobación de instrumentos de evaluación y gestión del ruido ambiental, el Ayuntamiento de _________, dentro de su ámbito territorial, podrá:

- Elaborar y tramitar, para su aprobación, un mapa de ruido, así como los correspondientes planes de acción, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

- Delimitar las zonas de servidumbre acústica, en las infraestructuras de su competencia.

- Delimitar áreas acústicas.

- Suspender, con carácter provisional, los objetivos de calidad acústica aplicables en un área acústica.

- Elaborar, aprobar y revisar Planes Zonales.

- Ejecutar las medidas previstas en los planes de acción y planes zonales.

- Declarar Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) y aprobar y ejecutar el correspondiente Plan Zonal.

- Declarar Zonas de Situación Acústica Especial (ZSAE) y adoptar y ejecutar las correspondientes medidas correctoras.

- Declarar zonas tranquilas.

- Cuantas otras acciones le atribuya la normativa comunitaria, estatal o autonómica.

Artículo 5. Exigibilidad y obligaciones de los responsables de ruido.

1. Las normas expresadas en la presente ordenanza serán exigibles a los responsables de las actividades; en primer término, a través de los correspondientes sistemas de autorizaciones municipales; en segundo término, a partir de las inspecciones periódicas o denuncias presentadas durante el desarrollo de la actividad.

2. El Ayuntamiento podrá exigir, de oficio o a instancia de parte, la adopción de medidas correctoras necesarias, señalar limitaciones, ordenar cuantas inspecciones sean precisas y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de lo ordenado, sin perjuicio de las competencias que correspondan.

3. Los propietarios, poseedores o encargados de los generadores de ruido facilitarán el acceso a sus instalaciones o focos generadores del mismo, y los pondrán en funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que por persona competente les indiquen. Asimismo, podrán presenciar el proceso operativo y reclamar copia del acta que se levante.

TÍTULO I. PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

CAPÍTULO I. Normas Generales.

Artículo 6. Periodos de medición del ruido.

1. A efectos de lo regulado en esta Ordenanza, el día se divide en tres períodos: el diurno constituido por 12 horas continuas de duración, comprendido entre las 7:00 y hasta las 19:00 horas, el periodo vespertino, o periodo tarde, comprendido entre las 19:00 y las 23:00 horas, y el nocturno, entre las 23:00 y las 7:00 horas. Los intervalos horarios así definidos harán aplicable un valor de los índices de ruido determinado según las tablas correspondientes.

2. El período nocturno, en días festivos, se amplía a 9 horas continuas de duración, comprendidas entre las 23:00 de la víspera y las 8:00 horas.

CAPÍTULO II. Evaluación y gestión del ruido ambiental.

Artículo 7. Clasificación áreas acústicas.

La clasificación de áreas acústicas se realizará en los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal, tanto de carácter general como de desarrollo, con arreglo a los usos predominantes existentes y asignados.

En tanto el Ayuntamiento de ________ no delimite expresamente las áreas acústicas del municipio, la delimitación territorial de las mismas y su clasificación, se basará en los usos actuales y previstos de suelo en la normativa urbanística municipal vigente.

Artículo 8. Mapas de ruido.

Los mapas de ruido representan cartográficamente datos sobre los niveles sonoros ambientales existentes en el ámbito espacial al que se refieren, en función de los índices de ruido en los periodos diurno, vespertino o nocturno.

En su elaboración, se ajustarán a los requisitos fijados en los Reales Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre, y 1367/2007, de 19 de octubre, por los que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y tendrán, entre otros, los objetivos previstos legalmente.

Artículo 9. Aprobación de delimitaciones y planes zonales.

El órgano municipal competente del Ayuntamiento de _________ aprobará la delimitación de áreas acústicas, los mapas de ruido, los planes de acción, las Zonas de Protección Acústica Especial con sus Planes Zonales Específicos y las Zonas de Situación Acústica Especial, a propuesta del titular del Área de Gobierno competente en materia de medio ambiente, incluyendo los documentos y estudios técnicos que justifiquen la iniciativa.

CAPÍTULO III. Evaluación del ruido y vibraciones de los emisores acústicos.

Artículo 10. Control de ruidos y vibraciones.

El Ayuntamiento de ______ velará para conseguir que las perturbaciones por ruidos y vibraciones no excedan de los límites que se establecen en este Reglamento.

Artículo 11. Límites de nivel sonoro en interiores.

Límites admisibles de nivel sonoro en el interior de las edificaciones: En el interior de los locales de una edificación, el Nivel Acústico de Evaluación (N.A.E.) expresado en dB(A), no deberá sobrepasar, como consecuencia de la actividad, instalación o actuación ruidosa, en función de la zonificación, tipo de local y horario, a excepción de los ruidos procedentes del ambiente exterior (ruido de fondo debido al tráfico o fuente ruidosa natural), los valores indicados en la Tabla del Anexo I de la presente ordenanza.

Artículo 12. Instrumentos de medición del ruido.

1. Para la medida de ruidos, se utilizarán sonómetros que cumplan los requisitos establecidos por la Norma UNE 21.314/75 o la Norma IEC 61672 o, en su caso, cualquier otra Norma que las modifique o sustituya.

2. Los instrumentos de medida y calibradores utilizados para la evaluación del ruido deberán cumplir las disposiciones establecidas en la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.

3. En los trabajos de evaluación del ruido por medición, derivados de la aplicación de esta Ordenanza, se deberán utilizar instrumentos de medida y calibradores que cumplan los requisitos establecidos en la Orden citada en el párrafo anterior.

Artículo 13. Procedimiento de medición de niveles sonoros.

1. Las medidas de los niveles de inmisión de ruido, se realizarán en el interior del local afectado y en la ubicación donde los niveles sean más altos, y si fuera preciso en el momento y la situación en que las molestias sean más acusadas.

2. Las medidas de los niveles de emisión de ruido al exterior a través de paramentos verticales, se realizarán a 1,5 metros de la fachada y a no menos de 1,20 metros del nivel de suelo. En caso de actividades e instalaciones ubicadas en azoteas, se medirá a nivel de fachada.

3. Los titulares de las instalaciones o equipos generadores de ruidos, tanto al aire libre como en establecimientos o locales, facilitarán a los inspectores el acceso a las instalaciones o focos de emisión de ruidos y dispondrán su funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que le indiquen dichos inspectores, pudiendo presenciar aquellos el proceso operativo.

4. Para el cálculo del índice de ruido resultante, será necesario aplicar las correcciones correspondientes al nivel de presión sonora continuo equivalente, obtenido de acuerdo con los criterios establecidos para su ajuste. Dichas correcciones comprenden:

- Corrección por reflexiones.

- Corrección por componentes tonales, impulsivas y de bajas frecuencias.

Las correcciones aplicables a cada criterio se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo relativo a la evaluación y gestión del ruido ambiental, así como en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la citada Ley en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, o por la norma que legalmente las modifique o sustituya.

5. Para la determinación de los niveles sonoros promedios se deben obtener suficientes muestras independientes para obtener una estimación representativa del nivel sonoro promediado de largo plazo, con los siguientes condicionamientos:

5.1. Condiciones adicionales para mediciones en interiores:

Las mediciones de ruido se efectuarán dentro del local que resulte más afectado por la actividad, seleccionando el punto en el que los niveles sonoros sean más elevados y, en caso necesario, en el momento y las condiciones en que las molestias se manifiesten con mayor intensidad.

Se llevarán a cabo al menos tres mediciones en distintas ubicaciones. Para evitar la influencia de las ondas reflejadas, el sonómetro se colocará a una distancia mínima de un metro respecto a cualquier pared o superficie reflectante, a una altura comprendida entre 1,20 y 1,50 metros sobre el suelo, y aproximadamente a 1,50 metros de las ventanas. Si no fuera posible respetar estas condiciones, la medición se efectuará en el centro del recinto.

Las mediciones dentro de los edificios se realizarán con las puertas y ventanas cerradas, asegurando la ausencia de fuentes de ruido internas, como electrodomésticos, conversaciones u otros sonidos procedentes del interior de la vivienda.

5.2. Condiciones adicionales para mediciones en exteriores:

Las mediciones de los niveles de emisión sonora hacia el entorno exterior, cuando las fuentes de ruido se encuentren dentro del local o en las fachadas del edificio (como ventiladores, unidades de aire acondicionado o rejillas de ventilación), se llevarán a cabo en el exterior, a una distancia de 2 metros del límite de la propiedad —ya sea la fachada, lindero, perímetro de la parcela o solar— correspondiente al foco emisor que se evalúe, y a una altura de 1,50 metros sobre el nivel del suelo o en el punto considerado más afectado.

Se seleccionará siempre la ubicación, el horario y las condiciones en las que se produzca la mayor incidencia sonora, como puede ser frente a las rejillas de salida de los sistemas de climatización o ante las puertas de acceso o salida de locales de pública concurrencia. En todos los casos, el micrófono deberá situarse a más de un metro de las esquinas de la fachada.

Todas las mediciones deberán efectuarse utilizando equipos provistos de pantalla antiviento. Asimismo, si en el punto de evaluación la velocidad del viento supera los 5 m/s, se suspenderá la medición. No se considerarán válidas las mediciones efectuadas en condiciones de lluvia.

CAPÍTULO IV. Normas generales relativas a emisores acústicos.

Artículo 14. Ruidos en el medio ambiente.

La producción de ruidos en el medio ambiente exterior o de ruidos o vibraciones en el interior de las edificaciones deberá respetar las normas y usos que exige la convivencia, de manera que no causen molestias que perturben de forma inmediata y directa la tranquilidad de los vecinos ni impidan el descanso o el normal desenvolvimiento de las actividades propias del local receptor.

Artículo 15. Autorización temporal de excepción a los niveles de emisión sonara.

1. El Ayuntamiento podrá autorizar, por razones de interés general o de especial significación ciudadana o con motivo de la organización de actos con especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, la modificación o suspensión con carácter temporal de los niveles máximos de emisión sonora establecidos, a petición de sus organizadores, y en relación con las zonas afectadas, previa valoración de su incidencia acústica.

2. Los organizadores presentarán sus solicitudes con, al menos, quince (15) días de antelación a la fecha prevista para la celebración del acto, debiendo resolverse la solicitud y notificarse la correspondiente resolución antes de cinco (5) días a la fecha programada del evento. En caso de otorgarse, la autorización fijará expresamente las fechas a que se refiere y los periodos horarios en que podrán desarrollarse actuaciones o usarse los dispositivos musicales o megafonía.

CAPÍTULO V. Condiciones de la edificación y sus instalaciones respecto a la contaminación acústica.

Artículo 16. Requisitos constructivos y de mantenimiento.

1. Los elementos constructivos de las nuevas edificaciones y sus instalaciones deberán tener unas características adecuadas de acuerdo con lo establecido en el “Documento Básico DB-HR Protección frente al Ruido” del Código Técnico de la Edificación.

2. Las modificaciones y el mantenimiento de las edificaciones deberán hacerse de modo que éstas no experimenten una reducción de las condiciones de calidad acústica preexistentes.

CAPÍTULO VI. Condiciones exigibles a actividades comerciales, industriales y de servicios.

Artículo 17. Requisitos para actividades generadoras de ruido.

1. Aquellas industrias o actividades que, siendo consideradas, como generadoras de un alto nivel sonoro, y que pudieran instalarse en edificios donde existan viviendas de conformidad con la normativa urbanística, solo podrán autorizarse cuando se dote a los elementos constructivos que delimitan los locales donde se genera el ruido de un aislamiento acústico adecuado, que garantice el cumplimiento de los límites establecidos en la presente Ordenanza.

2. Cuando el público de actividades de ocio con licencia de espacios abiertos produzca unos niveles de ruido superiores a los permitidos, o sobrepase el aforo máximo establecido en dicha licencia, se considerará al titular responsable de la molestia, siéndole de aplicación el régimen sancionador previsto en esta ordenanza; excepcionándose las actividades previamente autorizadas, así como las realizadas por el Ayuntamiento.

Artículo 18. Condiciones para apertura y puesta en funcionamiento.

1. Todas las actividades que, en función de los ruidos y vibraciones que puedan transmitir, tengan la consideración de actividades molestas, estarán sujetas a las prescripciones de esta Ordenanza y resto de la normativa de general aplicación, y deberán adoptar todas las medidas correctoras necesarias para no superar los niveles máximos permitidos.

2. Para la concesión de la licencia de apertura de establecimientos o licencia de funcionamiento de cualquier actividad o instalación que pueda resultar molesta por la producción de ruidos o vibraciones, así como sus modificaciones ulteriores, se deberán incorporar al proyecto de actividad correspondiente los siguientes documentos:

A.- Memoria comprensiva. Deberá de incluir una descripción detallada del tipo de actividad, ubicación y horario de funcionamiento, así como el cálculo de los límites previsibles de emisión al medio ambiente exterior y transmisión a locales colindantes, con indicación del uso de éstos y justificación del cumplimiento de los niveles máximos establecidos en la presente Ordenanza, indicando los niveles teóricos que se alcanzarán en el exterior y locales receptores. Además, se incluirá en la memoria:

  - Descripción de todas las fuentes, máquinas o elementos productores de ruido y/o vibraciones (electrodomésticos, equipos musicales, cámaras frigoríficas, extractores, grupos de presión, aparatos audiovisuales, aparatos de climatización, etc.), indicando sus niveles de potencia acústica en dB(A) a 1 m. de distancia, adjuntando ficha técnica del fabricante.

  - Descripción detallada de los sistemas de aislamiento, de protección antivibratoria y demás medidas correctoras a adoptar, especificando las medidas correctoras para aislamiento de ruido de impacto y detallando el montaje de los materiales aislantes, sistemas de sujeción y anclaje, adjuntando ficha técnica del fabricante y justificando mediante cálculos la idoneidad de los elementos a instalar.

  - En caso de existir equipo musical, descripción de su potencia eléctrica del amplificador y niveles sonoros de emisión a 1 m. de distancia, así como nivel sonoro total emitido especificándose las gamas de frecuencia, adjuntando plano de ubicación de dicho equipo y sus altavoces.

B.- Certificado de Aislamiento Acústico.

CAPÍTULO VII. Condiciones aplicables a los vehículos de motor y ciclomotores.

Artículo 19. Mantenimiento y uso de vehículos.

1. Los propietarios de los vehículos deben garantizar un estado de mantenimiento y conservación que permita que, al circular, no provoquen ruidos que superen los límites máximos establecidos para emisiones de vehículos por la normativa vigente.

2. Los conductores no podrán poner fuera de servicio ni modificar ninguno de los dispositivos silenciadores preceptivos, debiendo abstenerse de circular con el vehículo si no se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

CAPÍTULO VIII. Normas para sistemas sonoros de alarma. Actividades domésticas y relaciones vecinales.

Artículo 20. Clasificación de sistemas de alarma sonora.

A efectos de esta ordenanza se entiende por sistema de alarma todo dispositivo sonoro que tenga por finalidad indicar que se está manipulando sin autorización la instalación, bien o local en el que se encuentra instalado. Se establecen las siguientes categorías de alarmas sonoras:

- Grupo 1. Aquellas que emiten al medio ambiente exterior.

- Grupo 2. Aquellas que emiten a ambientes interiores comunes o de uso público o compartido.

- Grupo 3. Aquellas cuya emisión sonora sólo se produce en el local especialmente designado para control y vigilancia, pudiendo ser este privado o correspondiente a empresa u organismo destinado a este fin.

Atendiendo a las características de su elemento emisor solo se permiten instalar alarmas con un solo tono o dos alternativos constantes, quedando expresamente prohibidas las alarmas con sistema en las que la frecuencia se puede variar de forma controlada.

Artículo 21. Requisitos para alarmas Grupo 1.

Las alarmas del Grupo 1 (emitidas al medio ambiente exterior), cumplirán con los siguientes requisitos:

- La instalación se realizará de tal forma que no deteriore el aspecto de los edificios.

- La duración máxima de funcionamiento continuado del sistema sonoro, no podrá exceder, en ningún caso, de sesenta (60) segundos.

- Se autorizan sistemas que repitan la señal de alarma sonora un máximo de dos (2) veces, separadas cada una de ellas por un período de silencio, comprendido entre treinta (30) y sesenta (60) segundos.

- Si una vez terminado el ciclo total de alarma sonora no hubiese sido desactivado el sistema, se autoriza la emisión de destellos luminosos.

- El nivel sonoro máximo autorizado es de 85 dB(A) medidos a tres (3) metros de distancia y en la dirección de máxima emisión.

Artículo 22. Requisitos para alarmas Grupo 2.

Las alarmas del Grupo 2 (emitidas a ambientes interiores comunes o de uso público o compartido) cumplirán los siguientes requisitos:

- La duración máxima de funcionamiento continuado del sistema sonoro, no podrá exceder, en ningún caso, de sesenta (60) segundos.

- Se autorizan sistemas que repitan la señal de alarma sonora un máximo de dos (2) veces, separadas cada una de ellas por un período de silencio, comprendido entre treinta (30) y sesenta (60) segundos.

- Si una vez terminado el ciclo total de alarma sonora no hubiese sido desactivado el sistema, se autoriza la emisión de destellos luminosos.

- El nivel sonoro máximo autorizado es de 70 dB(A), medidos a tres (3) metros de distancia y en la dirección de máxima emisión.

Artículo 23. Requisitos para alarmas Grupo 3.

Las alarmas del Grupo 3 (emisión sonora que sólo se produce en el local especialmente designado para control y vigilancia, pudiendo ser este privado o correspondiente a empresa u organismo destinado a este fin), no tendrán más limitaciones en cuanto a niveles sonoros transmitidos a locales o ambientes colindantes que las establecidas en esta ordenanza.

Artículo 24. Limitación en el accionamiento de alarmas.

Se prohíbe el accionamiento voluntario de los sistemas de alarma salvo en los casos y horarios que se indican a continuación.

- Pruebas excepcionales, cuando se realizan inmediatamente después de la instalación para comprobar su correcto funcionamiento.

- Pruebas rutinarias o de comprobación periódica de funcionamiento. En ambos casos las mismas se realizarán entre las 10:00 y las 20:00 horas y por un período no superior a cinco (5) minutos. No se podrá realizar más de una comprobación rutinaria al mes y previo conocimiento de los servicios municipales.

Artículo 25. Normas de convivencia y ruidos domésticos.

1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los vecinos y a evitar la producción de ruidos que alteren la normal convivencia.

2. Los niveles de ruido producidos en la vía pública, en zonas de pública concurrencia o en el interior de edificios, deberán respetar los límites que exige la convivencia ciudadana.

3. Los preceptos de este artículo se refieren a ruidos producidos por:

- El tono de la voz humana o la actividad directa de las personas.

- Aparatos o instrumentos acústicos.

- Aparatos domésticos y otros aparatos causantes de ruidos.

- Animales domésticos, de compañía y, en su caso, de granja, ubicados en áreas urbanizadas existentes.

4. Con referencia a los ruidos del grupo a) del presente artículo 24.3, referido al tono de la voz humana o actividad directa de las personas, se establecen las prevenciones siguientes:

- Es obligatorio respetar el descanso de los vecinos durante la noche, y evitar producción de la acumulación de voces, así como elevados tonos de voz y cualquier actitud molesta.

- Se prohíbe expresamente la realización de cualesquiera actividades directas que causen molestias a los vecinos, interrumpiendo su descanso durante la noche o impidiendo realizar su actividad diaria.

5. En cuanto a los ruidos del grupo b) del presente artículo 24.3, se establecen las prevenciones siguientes:

- En las viviendas, y con objeto de no causar molestias a los vecinos, el uso de aparatos de radio, radio-portátiles o instalados en cualquier clase de vehículos, televisión, magnetófonos, altavoces, pianos y otros instrumentos musicales o aparatos domésticos deberá ajustarse en su volumen de manera que no sobrepase los niveles establecidos en esta Ordenanza.

- En las zonas de pública convivencia, se prohíbe accionar aparatos de radio, radios portátiles o instalados en cualquier clase de vehículos, televisión, tocadiscos, instrumentos musicales, emitir mensajes publicitarios y realizar actividades análogas cuando superen los niveles máximos permitidos por esta Ordenanza.

6. Con respecto al uso de aparatos domésticos y otros aparatos causantes de ruidos, tipificados en el grupo c) del presente artículo 24.3, se deberán utilizar de conformidad con normas de convivencia, en horario que no causen molestias a vecinos.

7. En cuanto a los ruidos del grupo d) del presente artículo 24.3 los propietarios de animales domésticos, de compañía y, en su caso, de granja deberán adoptar las medidas necesarias para evitar que dichos animales produzcan ruidos que ocasionen molestias al vecindario perturbando la convivencia, siendo directamente responsables de dichas molestias. Asimismo, se prohíbe en periodo nocturno dejar en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios abiertos, animales que con sus sonidos perturben el descanso de los vecinos.

8. El incumplimiento de los anteriores preceptos, será sancionado de conformidad con las prescripciones dispuestas en el Título II de la presente Ordenanza, aplicándose el régimen previsto sobre infracciones y sanciones establecido en el Capítulo III del referido Título II.

TÍTULO II. ACTIVIDAD INSPECTORA, PROCEDIMIENTO DE ADECUACIÓN A LA LEGALIDAD VIGENTE Y RÉGIMEN SANCIONADOR.

CAPÍTULO I. Actividad inspectora.

Artículo 26. Control municipal.

1. Corresponde al Ayuntamiento de ________ ejercer el control de cumplimiento de esta Ordenanza, exigir la adopción de las medidas correctoras necesarias, señalar limitaciones, realizar todas aquellas inspecciones que sean necesarias y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

2. Los agentes o técnicos municipales competentes podrán realizar, en todo momento, cuantas inspecciones se estimen necesarias para asegurar el cumplimiento de la presente ordenanza, debiendo cursar las denuncias que resulten procedentes.

Artículo 27. Denuncias y procedimiento de inspección.

A instancia de parte, se podrá comprobar si existe algún incumplimiento de la presente Ordenanza. Cuando la denuncia se produzca tanto por ruidos causados por el mal aislamiento de elementos constructivos o mal ejecutados, como por instalaciones sujetas a mantenimiento, tales como ascensores, grupos de presión, puertas motorizadas, etc. comprobando que se superan los niveles permitidos, se tramitará el correspondiente procedimiento de adopción de medidas correctoras.

En los supuestos de denuncias infundadas y temerarias que se efectúen con abuso de derecho o falta absoluta a la veracidad de los hechos expuestos, se valorará el coste de la medición y se podrá repercutir al denunciante, por lo que los costes derivados de las pruebas de peritaje previas realizadas a instancias del Ayuntamiento de ________ para la determinación del cumplimiento de la normativa serán asumidas por parte del denunciante en caso de cumplimiento o por el denunciado en caso de incumplimiento. Estos costes se indicarán a los afectados antes del peritaje.

Artículo 28. Actas y documentación de inspección.

1. El resultado de la vigilancia, inspección o control se consignará en la correspondiente acta, boletín de denuncia o documento público que, firmado por el funcionario, gozará de presunción de veracidad y valor probatorio en cuanto a los hechos consignados en él, sin perjuicio de las demás pruebas que los interesados puedan aportar en defensa de sus respectivos intereses.

2. Una vez formalizados el acta o el boletín de denuncia, se entregará copia al titular de la actividad o del foco emisor o persona que lo represente. En el caso de que, excepcionalmente, no sea posible dicha entrega, se remitirá copia de tales documentos en un momento posterior, justificando debidamente las causas concretas y específicas por las que no fue posible la entrega. Si dichas personas se negasen a firmar el acta, será suficiente con la firma del inspector o inspectores actuantes.

Artículo 29. Obligación de colaboración.

1. Los titulares o responsables de los focos emisores, o personas que los representen, están obligados a prestar la colaboración necesaria para el ejercicio de las funciones de inspección y control, a fin de poder realizar los exámenes, mediciones y labores de recogida de información y, en concreto, facilitarán el acceso a las instalaciones o lugares donde se hallen ubicados los focos emisores, y deberán estar presentes en el proceso de inspección en aquellos casos en que así se les requiera.

2. Los denunciantes deben prestar a las autoridades competentes la colaboración e información necesaria para la realización de las inspecciones y controles pertinentes y, en concreto, permitirán el acceso a aquellos lugares donde sea necesario practicar labores de inspección.

CAPÍTULO II. Procedimiento de adecuación.

Artículo 30. Adecuación de actividades. Medidas provisionales.

1. Una vez otorgada la licencia o autorizada una actividad, acreditado el incumplimiento, aún de forma sobrevenida, de lo dispuesto en la presente Ordenanza, deberá procederse a la subsanación de deficiencias que sean necesarias en relación con el funcionamiento de la actividad o las instalaciones o elementos que proceda.

2. Los servicios de inspección municipal requerirán la adecuación a la legalidad al titular de la actividad o instalación estableciendo un plazo, para corregir las deficiencias, acorde con la naturaleza de las medidas a adoptar.

3. Transcurrido el citado plazo, se efectuará comprobación de la subsanación por los servicios de inspección. En el supuesto de que no se haya cumplido satisfactoriamente lo ordenado, con el fin de asegurar la eficacia de la resolución y evitar la situación de riesgo grave, podrán adoptarse las siguientes medidas provisionales:

- Suspensión del funcionamiento de la actividad, instalación o foco emisor.

- Clausura temporal, total o parcial de la instalación o establecimiento.

- Suspensión temporal de aquellas autorizaciones o licencias que habilitan para el ejercicio de la actividad.

- Cualquier otra medida de corrección, seguridad y control dirigida a impedir la continuidad de la acción productora del daño.

4. En el caso de transmisión de la licencia de la actividad, el adquirente quedará subrogado en la posición del transmitente respecto del cumplimiento de aquellas medidas correctoras que le hayan sido ordenadas.

CAPÍTULO III. Régimen sancionador.

Artículo 31. Naturaleza de las infracciones.

Las acciones y omisiones que violen las normas contenidas en esta Ordenanza o la desobediencia de los mandatos emanados de la autoridad municipal o de los agentes en cumplimiento de la misma se considerarán infracción y generarán responsabilidad de naturaleza administrativas sin perjuicio de la exigible en vía civil, penal o de otro orden en que puedan incurrir.

Artículo 32. Clasificación de infracciones.

1. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud; cuantía del eventual beneficio obtenido; grado de intencionalidad; gravedad de la alteración sanitaria y/o social producida; generalización de la infracción; y reincidencia.

2. Se califican como infracciones leves:

- Emitir ruidos por valores de hasta __X__ dB(A) superiores a los límites establecidos en esta Ordenanza.

- La simple irregularidad en la observación de esta Ordenanza, sin transcendencia directa para la tranquilidad pública.

- Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteración o riesgo producidos fueren de escasa entidad.

- Las que, en razón de los criterios contemplados en este artículo, merezcan la calificación de leves o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves.

3. Se califican como infracciones graves:

- Emitir ruidos por valores comprendidos entre __X__ a __XX__ dB(A) superiores a los límites establecidos en esta Ordenanza.

- La resistencia o la demora en la implantación de medidas correctoras.

- El incumplimiento de los requerimientos específicos que se formulen, siempre que se produzcan por primera vez.

- El impedimento o retraso en suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración a las autoridades, agentes, técnicos municipales competentes y/o servicios de inspección, así como la obstrucción a su actividad inspectora o de control.

- La reincidencia en la comisión de infracciones leves en los últimos tres (3) meses, o la comisión de la tercera falta leve en un (1) año.

- Las que sean concurrentes con otras infracciones leves o hayan servido para facilitarlas o encubrirlas.

- Las que se produzcan por falta de controles o precauciones exigibles a la actividad o instalación de que se trate.

- La falta de autorización para instalar aparatos de reproducción o amplificación sonora, cuando sea exigible con arregla a esta ordenanza; así como carecer de cualquier otra autorización prevista en la misma.

- La inadecuación del ejercicio de la actividad a lo establecido en licencia.

- Las que en razón de los elementos contemplados en este apartado merezcan la calificación de graves y no proceda su calificación de faltas leves o muy graves.

4. Se califican como infracciones muy graves:

- El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que se formulen.

- Emitir ruidos por valores superiores en __XX___ dB(A), a los límites establecidos en esta Ordenanza.

- Manipular los limitadores de ruido que hayan sido calibrados o precintados.

- Quebrantar las ordenes de clausura o precinto de actividades o parte de las instalaciones.

- La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos doce (12) meses.

- Las que se realicen de forma consciente y deliberada, siempre que produzcan un daño grave.

- Las que sean concurrentes con otras infracciones graves, o hayan servido para facilitar o encubrir su comisión.

- La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión ejercida sobre las autoridades o sus agentes.

- Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo y de su grado de concurrencia, merezcan la calificación de muy graves o no proceda su calificación como faltas leves o graves.

Artículo 33. Tipos de sanciones.

1. Las infracciones a las normas contenidas en esta ordenanza darán lugar a las siguientes sanciones:

- Multas.

- Retirada temporal de licencias.

- Retirada definitiva de licencias.

2. Asimismo la autoridad competente podrá decretar el cierre del local o parte de sus instalaciones o máquinas, si no tuviesen autorización municipal para su funcionamiento, así como ordenar la inmovilización del vehículo productor de ruido.

3. Independientemente de lo anterior, podrá requerirse al titular de una actividad para que adopte las medidas correctoras necesarias para el cumplimiento de los valores máximos reflejados en esta ordenanza; transcurrido el plazo marcado sin que lo haya efectuado la autoridad competente podrá proceder a la clausura de la actividad, al precinto de la máquina, o a la inmovilización del vehículo productor del ruido hasta que sean realizadas las correcciones exigidas.

4. Cuando la emisión de ruido produzca perturbaciones que supongan una infracción muy grave se procederá, previa advertencia, al precintado cautelar de los aparatos perturbadores o de la propia actividad en caso de ser producida por el público congregado. El precinto podrá ser alzado transcurridas 48 horas, a petición del titular de la actividad, si garantiza que ha adoptado las medidas necesarias en evitación de que se repitan los hechos causantes del precinto cautelar.

5. Todo lo anterior sin perjuicio de las multas que procedan, y de la graduación que al respecto se establezca.

Artículo 34. Responsable de las infracciones.

1. Son responsables de las infracciones:

- Los titulares de las licencias o autorizaciones municipales.

- Los explotadores de la actividad de que se trate.

- El titular del vehículo o su conductor.

- El causante de la perturbación.

- Los propietarios si residen en ella o los arrendatarios en caso de que los ruidos producidos sean generados en la vivienda arrendada, por ellos, o por quienes estén en el domicilio, determinándose la responsabilidad por acción u omisión al permitir conductas molestas para los vecinos.

2. En el supuesto del art. 33.e), cuando se trate de vivienda arrendada, y los ruidos sean cometidos por los arrendatarios o quienes estén en su domicilio, se dará traslado al propietario de la misma para que adopte cuantas medidas así procedan.

Artículo 35. Cuantías de las sanciones.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multas de ____ euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multas de ____ euros.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de ____ euros.

Artículo 36. Criterios de graduación de las sanciones.

1. Las sanciones serán impuestas teniendo en cuenta la clasificación de las infracciones, así como las molestias que tales infracciones pudiesen producir.

2. Las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se graduarán teniendo en cuenta los siguientes criterios, que pueden apreciarse separada o conjuntamente:

- La afectación de la salud de las personas.

- La alteración social a causa del hecho infractor.

- La repercusión, trascendencia o reversibilidad del daño producido, o su incidencia en la salud humana, recursos naturales y medio ambiente.

- Intencionalidad.

- Reincidencia, por comisión de otra u otras infracciones de la misma naturaleza en los últimos cinco (5) años, que hayan dado lugar a la imposición de sanción que sea firme en vía administrativa.

- Ánimo de lucro o beneficio ilícito obtenido.

- Grado de participación.

- La medida en que el valor límite de emisión haya sido superado.

- Falta o no de controles exigibles en la actuación realizada o de las precauciones precisas en el ejercicio de la actividad.

- Magnitud del riesgo objetivo producido sobre la calidad del recurso o sobre el bien protegido.

- Coste de la restitución.

- La ejecución del hecho aprovechando circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de personas o medios que faciliten la impunidad.

- La adopción espontánea por el infractor de medidas eficaces para reparar el daño causado, con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, y la colaboración activa en el esclarecimiento de los hechos.

- Las diferencias entre los datos facilitados y los reales.

Disposición adicional primera.

En todo aquello que no esté expresamente regulado en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, o norma que legalmente la sustituya, así como en los reglamentos y disposiciones que la desarrollan, sin perjuicio de la aplicación de otras normas de carácter general que resulten de aplicación.

Disposición adicional Segunda.

El régimen que establece la presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a otros Organismos de la Administración en la esfera de sus respectivas competencias.

Disposición Final.

Esta ordenanza entrará en vigor a los quince (15) días hábiles siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia de _____, hasta su modificación o derogación expresa.

En ____________, a ___ de ___________ de 20___.

El/la Alcalde/sa,

Fdo.: D/Dª.  ____________________

ANEXO I

| ZONIFICACIÓN | TIPO DE LOCAL | NIVEL ACÚSTICO DE EVALUACIÓN LÍMITES [dB(A)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diurno | Vespertino | Nocturno |
| Equipamiento | Sanitario y bienestar social |  |  |  |
|  | Cultural y religioso |  |  |  |
|  | Educativo |  |  |  |
|  | Para el ocio |  |  |  |
| Servicios terciarios | Hospedaje |  |  |  |
|  | Oficinas |  |  |  |
|  | Comercio |  |  |  |
|  | Restaurante y cafeterías |  |  |  |
| Residencial | Piezas habituales, excepto cocina y cuarto de baño |  |  |  |
|  | Pasillos, aseos y cocinas |  |  |  |
|  | Zona de acceso común |  |  |  |
| Zonas con actividad industrial o servicio urbano, excepto servicios de administración. |  |  |  |  |

Esta actuación es obligatoria en municipios de más de 100.000 habitantes.

Hasta 600 euros.

Desde 601 euros a 12.000 euros.

Desde 12.001 euros a 300.000 euros.